Gianpietro Gozzi IK2VTU

Alcune misure effettuate sulle board 623 e 622 dello “Skanti switched mode power supply 48 Volt”

Modello 107 600 20, montato nel ricetrasmettitore HF Skanti TRP8400 D IT1 s/n 9291.

Le misure sono state effettuate con un carico resistivo costante di 1 Ampère e tensione regolare erogata di 48 Vcc.

Strumenti utilizzati:

Multimetro FLUKE modello 110 “true RMS multimeter”

Oscilloscopio Agilent modello DSO-X 2012

BOARD 623, con potenziale negativo di riferimento -V collegato al pin n°5 del connettore PL2.

D43 - D44 (BYW31)

A  32.29 Vcc

K  48.00 Vcc

Q17 - Q18 (BUV20)

B  -3.5 Vcc

E   0 Vcc

C   32.28 Vcc

Q15 – Q21 (BUV27)

B  -3.5 Vcc

E  -3.985 Vcc

C   32.28 Vcc

Q16 – Q22 (TIP42A)

B  - 4 Vcc

E  - 3.5 Vcc

C  - 5.25 Vcc

Q24 – Q14 (BC636)

B  - 4.4 Vcc

E  - 4 Vcc

C  - 5.26 Vcc

BOARD 622, con potenziale negativo di riferimento -V collegato al pin n°5 del connettore PL2.

Q13 – Q23 (BD140)

B    32 Vcc

E    32 Vcc

C - 3.9 Vcc

Misura con oscilloscopio su PL4 pin1 – PL4 pin2

Ampiezza: 12 Vpp – Frequenza: 24.500 kHz

Q11 – Q19 (BC639)

B  0.5 Vcc

E  0.37 Vcc

C  32 V cc

Q12 – 20 (2N2907A)

B  0.5 Vcc

E  0.37 Vcc

C  0 Vcc

Q7 (TIP42C)

B  30.9 Vcc

E  31.5 Vcc

C  10.5 Vcc

Q8 (BD140)

B  31.13 Vcc

E  31.72 Vcc

C  8.96 Vcc

IC2 (UL N2883 or CA3183E)      IC5 (HEF4047B or CD4047B)

Pin 1  0.854 Vcc

Pin 2  0.891 Vcc

Pin 3  0.837

Pin 4  0.168 Vcc

Pin 5  0 Vcc

Pin 6  0.708 Vcc

Pin 7  0.708 Vcc

Pin 8  0 Vcc

Pin 9  0 Vcc

Pin 10  0.708 Vcc

Pin 11  0 Vcc

Pin 12  0 Vcc

Pin 13  0 Vcc

Pin 14  8.68 Vcc

Pin 15  0.29 Vcc

Pin 16  0.969 Vcc

IC5 (HEF4047B or CD4047B)

Pin 1  4.892 Vcc

Pin 2  4.053 Vcc

Pin 3  4.038 Vcc

Pin 4  8.97 Vcc

Pin 5  8.97 Vcc

Pin 6  8.97 Vcc

Pin 7  0 Vcc

Pin 8   0 Vcc

Pin 9   0 Vcc

Pin 10  4.483 Vcc

Pin 11  4.484 Vcc

Pin 12  0 Vcc

Pin 13  4.91Vcc

Pin 14   8.97 Vcc

Misura con oscilloscopio su pin1, pin2, pin 13 di IC5 (HEF4047B or CD4047B)

Ampiezza 10.3 Vpp – Frequenza 49.000 kHz

Misura con oscilloscopio su pin 3 di IC5 (HEF4047B or CD4047B)

Ampiezza 17.9 Vpp – Frequenza 48.267 kHz

Misura con oscilloscopio su pin10, pin 11 di IC5 (HEF4047B or CD4047B)

Ampiezza 10.3 Vpp – Frequenza 24.503 kHz

IC6 (LM2903N)

Pin 1  0.489 Vcc

Pin 2  4.474 Vcc

Pin 3  0.892 Vcc

Pin 4  0 Vcc

Pin 5  0.891 Vcc

Pin 6  4.474 Vcc

Pin 7  0.5 Vcc

Pin 8  8.96 Vcc

Misura con oscilloscopio su pin1, pin7 di IC6 (LM2903N)

Ampiezza 4.4 Vpp – Frequenza 24.505 kHz

Misura con oscilloscopio su pin2, pin6 di IC6 (LM2903N)

Ampiezza 8.2 Vpp – Frequenza 24.476 kHz